烘干机供应商招募

进料情况

（一）进料参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数一 | 参数二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力 | t/h | 3.6 | 3.4 |  |
| 2 | 含水率 | % | 35% | 30% |  |
| 3 | 进料温度 | ℃ | 13-30℃ | 15-30℃ |  |
| 4 | 进料颗粒 | - | 飞灰水洗后污泥滤饼，压滤机落料不规则污泥 |  |  |
| 5 | 含盐量 |  | 进料泥饼含氯量约0.5%-1% |  |  |

以上进料参数略有波动以实际进料含水率为准

（二）进料性状

出料及排放要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数一 | 参数二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出料含水率 | % | ＜10% | ＜5% |  |
| 2 | 烘干尾气排放颗粒物浓度 | mg/Nm3 | 10 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 3 | 出料粒径 | mm | 10 |  |  |

性能要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数一 | 参数二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单台处理能力 | t/h | 3.6 | 3.4 |  |
| 2 | 进料含水率 | % | 35% | 30% |  |
| 3 | 出料含水率 | % | ＜10% | ＜5% |  |
| 4 | 蒸汽消耗量 | 吨灰/吨蒸汽 |  |  | 厂家补充 |
| 5 | 进料颗粒 | - | 板框落料不规则污泥 |  | 进料需预处理 |
| 6 | 出料粒径 | mm | 厂家补充 | 厂家补充 |  |
| 7 | 烘干尾气排气口颗粒物 | mg/Nm3 | 10 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |

- 每个项目烘干机设备数量1~2台

- 了解以上甲方的需求，如果有桨叶式相关业绩，继续填写3个供应商文件，业绩必须是桨叶式的。

- 3个供应商文件发送至puda@jinglanhuanbao.com，邮件标题：某某公司名称+桨叶烘干机，邮件发送后微信通知烘干机设备报名商务联系人  王超 13750841010 微信同号